Форма утверждена

Постановлением Правительства

Свердловской области

от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N ___2_________                                     "_13_" _декабря__ 2018__ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта учреждение культуры

1.2. Полный почтовый адрес объекта 623443, Свердловская  область, г. Краснотурьинск,

Ул. Мира, д. 39

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 1 этажа, 1185 кв. м,

часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 3 679 кв. м

1.4.  Год  постройки  здания  1971,  последнего  капитального  ремонта

____________________

1.5.   Дата   предстоящих   плановых  ремонтных  работ:  текущего  _______,

капитального _________

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.  Название  организации (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение культуры ГО Краснотурьинск «Централизованная клубная система» (краткое –МБУК ГО Краснотурьинск «ЦКС» обособленное структурное подразделение Дом культуры «Октябрь»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail 624443, Свердловская  область, г. Краснотурьинск, ул. Мира, д. 39, тел. 8(34384)5-92-07 oktyabr.domkultury@mail.ru

___________________________________________________________________________

1.8.  Основание  для  пользования объектом (оперативное управление, аренда,

собственность) оперативное  управление

1.9.     Форма     собственности    (государственная,    негосударственная)

государственная

1.10.    Территориальная    принадлежность    (федеральная,   региональная,

муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление культуры ГО

Краснотурьинск

1.12.  Адрес  вышестоящей  организации,  другие координаты (полный почтовый

адрес, телефон, e-mail) 620144, Свердловская область, Большакова, 105.                    (343)312-00-08  mszn@egov66.ru

2.  Характеристика  деятельности  организации  на  объекте (по обслуживанию

населения)

удовлетворение запросов населения в занятии творчеством, развитие творческих способностей населения, повышение его культурно-образовательного уровня.

2.1.  Сфера  деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фонд,   потребительский   рынок  и  сфера  услуг,  места  приложения  труда

(специализированные  предприятия  и  организации, специальные рабочие места

для инвалидов)) культура

2.2.  Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  (дети,  взрослые

трудоспособного    возраста,    пожилые;    все    возрастные    категории)

дети, взрослые трудоспособного    возраста,    пожилые

2.3.  Категории  обслуживаемых  инвалидов:  инвалиды на коляске, инвалиды с

патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной

отсталостью

2.4. Виды услуг - проведение дискотек; проведение праздников и организация мероприятий по заказам предприятий, организаций и населения; проведение музыкально-развлекательных программ для детей; предоставление концертных номеров;  предоставление услуг аттракциона батут; организация работы кружка; проведение выездных праздничных мероприятий по заказам физических и юридических лиц, и другие услуги.

2.5.  Форма  оказания  услуг:  (на  объекте,  с  длительным  пребыванием, с

проживанием, на дому, дистанционно) на  объекте, возможны выездные праздники

2.6.  Плановая  мощность:  посещаемость  (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность:  вместимость зала 300 человек, кол-во обслуживаемых посетителей за год (2017) – 10 935 человек, средняя посещаемость – 30 человек.

2.7.  Участие  в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида,

ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта доступен

3.1.  Путь  следования  к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта)маршрутное такси № 14 и 14 А от остановки «Железнодорожный вокзал»  до остановки «Шахта Капитальная»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4.    Перекрестки:    нерегулируемые;    регулируемые,    со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет _

3.2.5.  Информация  на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная; нет

3.2.6.  Перепады  высоты  на  пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать)

перепады бардюрного камня выше 2 см

Их   обустройство   для   инвалидов   на   коляске:   да,   нет   (описать)

_____________________________

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | ВНД |
| 2 | в том числе инвалиды: | ВНД |
| 3 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 4 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 5 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 6 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 7 | с умственными нарушениями | ДУ |

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);                                 "ДУ" - доступно условно (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет"= «ВНД» – временно недоступно (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И к) | ДП-И (о) | ВНД | ДП-И (г) | ДП-И (у) | ВНД |
| 2. | Вход (входы) в здание | ВНД | ДП-И (о) | ВНД | ДП-И (г) | ДП-И (у) | ВНД |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ВНД | ВНД | ВНД | ДП –И (г) | ДП-И (у) | ВНД |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ-И (к), | ДУ-И(о) | ВНД | ВНД | ДУ-И (у) | ВНД |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | ВНД | ВНД | ДП-И(г) | ДП-И (у) | ВНД |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ-И (к) | ДУ-И (о) | ВНД | ВНД | ДУ-И (у) | ВНД |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ-И (к) | ДУ-И (о) | ВНД | ДУ-И (г) | ДП-И (у) | ВНД |
| 8. | Все зоны и участки <**> | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД | ВНД |

--------------------------------

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет = ВНД – временно недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обеспечения доступности и комфортного пребывания на объекте инвалидов и других МГН необходима организация обучения сотрудников, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ(знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми доступными словами.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен, а также в санитарно-гигиенических помещениях.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По структурно-функциональным зонам рекомендуется выполнитьследующие мероприятия:

ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ (участок)

Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой (или) тактильной маркировки.

ВХОД(ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ

Двери оборудовать доводчиками с задержкой автоматического закрывания не менее 5 сек, установить кнопку вызова персонала в пределах комфортной досягаемости инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

ПУТЬ (ПУТИ ДВИЖЕНИЯ)ВНУТРИ ЗДАНИЯ.

Установить поручни вдоль коридора в зрительном зале для передвижения инвалидов колясочников.

ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Необходимо предусмотреть уровень естественной освещенности и звуковое восприятие информации.

САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями, расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т.д на сколько позволяют конструкторские особенности здания.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Во всех зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной и акустической информации, в том числе с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | Установка кнопки для помощи сотрудников ДК |  |  |
| 2. | Вход (входы) в здание |  |  | Установка кнопки для помощи сотрудников ДК |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации |  |  |  |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения |  | Капитальный ремонт с оборудованием специальных комнат |  |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  |  |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  | Капитальный ремонт с обустройством тротуаров и пандусов |  |  |
| 8. | Все зоны и участки |  | Все зоны нуждаются в капитальном ремонте с оборудованием и приспособлений для инвалидов |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ все виды работ могут быть выполнены при наличия финансирования

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации объекта :

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование ______________________________________________________________

имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

___________________________________________________ _______________________

(должность, Ф.И.О.)                           (подпись)

___________________________________________________ _______________________

(должность, Ф.И.О.)                           (подпись)

___________________________________________________ _______________________

(должность, Ф.И.О.)                           (подпись)

4.6. Информация направлена _______________________________________________________

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа

государственной власти Свердловской области)

__________________для размещения в автоматизированной информационной

(дата)

системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта (директор) _________________ /Пономаренко. Л.Л./

(подпись)

Дата ______________________________

Председатель ВОИ ____________________________________ /Иванов. Е.А. /

(подпись)

Дата ______________________________